算法 4-3: 空间曲面弧线扫描填充

输入: patch 网格 M, SVG 遮罩 A, 填充间距 delta_r, 扫描速度 v_scan

输出: 三维路径点集 P 与断点标记 B

| 1 | def ArcHatchFill(M, A, delta_r, v_scan): |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | (C, R) <- estimateAndRepairArc(M); | /* 圆心半径估计与修正 */ |
| 3 | [theta_min, theta_max], [r_min, r_max] <- computeScanBounds(M, C, R); | /* 计算有效扫描窗口 */ |
| 4 | N_row <- floor((r_max-r_min)/delta_r) + 1; |  |
| 5 | for i in range(N_row) do |  |
| 6 | r_i <- min(r_min + i * delta_r, r_max); |  |
| 7 | S <- sampleTheta(theta_min, theta_max); | /* 行内弧向采样 */ |
| 8 | mask <- queryAlpha(A, S, r_i); | /* Alpha 遮罩判定 */ |
| 9 | I <- extractIntervals(mask); | /* 提取连续有效区间 */ |
| 10 | if (i mod 2 == 1) then reverse(I); end if | /* 蛇形往返 */ |
| 11 | for each [theta_s, theta_e] in I do |  |
| 12 | N_seg <- resampleBySpeed(R, theta_s, theta_e, v_scan, T_ctrl); | /* 速度一致重采样 */ |
| 13 | P_seg <- arcPoints(C, R, theta_s, theta_e, r_i, N_seg); | /* 直接生成三维弧点 */ |
| 14 | appendWithBreakFlag(P, B, P_seg); | /* 段首标记 jump */ |
| 15 | end for |  |
| 16 | end for |  |
| 17 | return P, B; |  |