硕士研究生论文中期进展报告

| 题 目： | 基于纹理映射的复杂曲面激光标刻方法研究 |
| --- | --- |

| 学 号 | M202473362 |
| --- | --- |
| 姓 名 | 戴川集 |
| 专 业 | 光电信息工程 |
| 课程指导教师 | 邓磊敏 |
| 院（系、所） |  |

华中科技大学研究生院制

中期进展报告填写要求

一、《硕士生论文中期进展报告》的主要内容分为四部分：

（一）.开题后研究目标、内容、技术方案调整情况说明。

（二）开题后研究进展和阶段性成果。

（三）下一阶段的计划和措施。

（四）参考文献。

二、格式要求：

（一）章和节的题名用黑体，字号分别用三号（一级标题）、四号（二级标题）、小四号（三级标题）。

（二）正文内容的字体用宋体，英文用 Times New Roman，小四号，段落行间距1.5倍。

（三）图、表、公式等格式要求参照《光电学院博士学位论文参考模板2022版》 。

三、采用A4号纸双面打印。

四、提交《论文中期进展报告》纸质版，需导师签字，签名必须手写。

目  录

1开题后研究目标、内容、技术方案调整情况说明................................1

1.1研究目标和研究内容调整情况说明......................................1

1.2研究技术方案调整情况说明............................................2

2开题后研究进展和阶段性成果............................................3

2.1研究进展..........................................................3

2.2已发表阶段性成果情况................................................7

3下一阶段的计划和措施..................................................8

3.1算法模型与软件系统完善计划..........................................8

3.2实验验证、论文撰写与成果凝练计划....................................9

4、参考文献..........................................................10

1开题后研究目标、内容、技术方案调整情况说明

1.1研究目标和研究内容调整情况说明

开题报告中确定的论文题目为《基于纹理映射的复杂曲面激光标刻方法研究》。课题面向复杂曲面功能性表面微纳结构制备需求，针对传统数控微加工启停频繁、效率较低，以及普通二维振镜在复杂曲面上易出现离焦、投影畸变和能量分布不均等问题，研究以曲面参数化和纹理映射为核心的软件与工艺方法。开题阶段提出的总体目标是：建立二维纹理坐标与三维曲面坐标之间的稳定映射关系，将加工图案、扫描路径和激光工艺参数统一表达在纹理空间中，再映射到复杂曲面上执行，从而提高曲面激光标刻的路径一致性、能量均匀性和加工智能化水平。

结合开题后软件开发和硬件联调进展，研究目标总体保持不变，研究内容在工程实现层面进行了细化。原计划中的《复杂曲面参数化方法研究》已进一步拆分为三维网格导入与预处理、曲面Patch聚类、局部UV参数化、参数化结果校验和UV到XYZ反算映射等软件模块；《曲面纹理参数与激光参数之间的映射研究》被细化为统一的LaserJob任务模型、默认参数、段级参数和点级参数覆盖机制，以及后续面向曲率、入射角和搭接率的变参数模型接口；《基于纹理映射的算法及软件开发》从开题中的NanoGUI设想调整为Qt6、VTK、CGAL和CMake构成的桌面CAM软件框架；《复杂曲面激光共形加工实验研究》则与现有5+3轴激光扫描刻蚀平台、自研TCP控制卡和RTC-6板卡执行链路相结合，优先打通从模型、图案、路径到数据帧下发的闭环。

因此，当前阶段的研究内容并非偏离开题方案，而是在原有目标下把算法研究、软件系统和硬件接口同步落地。课题仍围绕纹理映射、路径规划和工艺参数映射展开，但中期阶段更强调可执行的软件平台建设、数据结构规范和基础联调验证，为后续曲面能量优化模型和实物加工实验提供稳定载体。

1.2研究技术方案调整情况说明

开题方案中提出的技术路线为《曲面预处理、UV生成、纹理参数记录、激光工艺参数建模、路径规划、可视化界面和加工验证》。当前实现时对技术方案作了三方面调整。第一，软件界面由开题中设想的NanoGUI调整为Qt桌面应用。原因是Qt在Windows工业软件界面、菜单对话框、表格视图、文件管理、设备配置和多线程联调方面更成熟，同时便于集成VTK三维视图、UV视图、路径预览表和参数面板。第二，复杂曲面参数化不采用单一算法，而是保留LSCM、ARAP、Authalic等多种参数化接口，并以Patch局部参数化作为当前主线。复杂自由曲面直接全局展开容易出现大畸变和边界控制困难，局部分块可以更好地服务选区加工和图案贴附。第三，工艺参数自适应模型采取《先建接口和离线验证，再接入生产执行链路》的策略。当前代码中已经建立CurvatureModel和ProcessParams覆盖机制，但曲率到功率、速度、频率的映射关系仍需要实验标定，暂不把未经验证的变参数模型直接作用于真实加工。

调整后的总体技术路线如下：首先导入STL或OBJ模型，完成三角网格显示、边界检查和Patch聚类；然后对选定Patch进行参数化，形成局部UV域；再导入SVG图案并在UV域中进行缩放、旋转、平移和Alpha区域裁剪；随后由填充策略生成UV路径，并通过UVMapper映射回三维曲面路径；接着由LaserJob组织任务元数据、坐标变换、默认工艺参数、路径段和路径点；最后通过PathPlanner进行跳线、拐角处理、参数稀疏化和段序归一化，并由BoardExecutor或Rtc6Executor转为硬件可执行的数据。该路线保持了开题报告中《纹理映射驱动曲面加工》的核心思想，同时增强了工程可实现性和调试可观测性。

2开题后研究进展和阶段性成果

2.1研究进展

（1）完成复杂曲面激光标刻软件总体框架。当前项目已形成以apps/laser_cam_qt为主程序入口、core为核心算法库、reference和docs为文档与实验材料区的工程结构。主程序基于Qt6实现，三维模型显示和曲面交互由VTK承担，几何处理与参数化模块对接CGAL，任务序列化采用JSON，日志系统采用spdlog。代码层面已经形成job、mesh、param、pattern、mapping、process、planner和executor等核心模块，使开题方案中的算法、软件和设备联调工作具备了清晰边界。

（2）实现模型导入、Patch管理与曲面参数化链路。mesh模块负责STL/OBJ网格导入、预处理和Patch聚类；param模块提供参数化接口，并接入LSCM、ARAP、Authalic及Patch参数化流程；应用层ModelView支持三维模型显示、Patch选择、纹理显示、包围盒和加工区域可视化。该部分对应开题报告中的《复杂曲面参数化方法研究》，当前已经能够把复杂曲面加工区域从三维网格中独立出来，为局部纹理映射和后续几何参数提取奠定基础。

（3）实现SVG纹理导入、贴附与路径生成。pattern模块已经包含轮廓、轴向往返、圆弧往返、回型填充、轮廓偏置回型等路径策略，并通过nanosvg解析SVG图案。应用层提供纹理列表、纹理编辑和纹理详情对话框，可以对SVG纹理进行位置、缩放和旋转等编辑。路径生成时利用SVG Alpha区域和Patch UV域进行裁剪，使生成路径尽量限制在目标图案区域内。该工作把开题报告中《将加工图案与曲面映射关系记录在纹理上》的方案落实为可操作的软件流程。

（4）打通UV路径到三维曲面路径映射。mapping模块通过UVMapper完成UV点到曲面XYZ坐标的映射，结合三角面定位和重心坐标插值，把二维纹理路径转换为三维加工路径。当前系统可以在3D视图和UV视图中同步显示路径，PathPreview窗口可以查看段ID、路径类型、激光状态、起终点坐标、点数和长度，并支持段筛选、聚焦、CSV导出和路径保存。该能力为判断纹理映射后路径是否越界、是否连续以及是否适合下发提供了直观依据。

（5）建立统一加工任务模型LaserJob。job模块定义了JobMeta、CoordinateInfo、ParameterizationInfo、ProcessParams、PathPoint和PathSegment等数据结构，能够统一表达任务来源、单位、坐标系、参数化算法、默认工艺参数、段级参数和点级参数。LaserJob中参数优先级设计为点级覆盖、段级覆盖和默认参数三级，使后续曲率、入射角、局部能量密度等模型可以以局部参数覆盖的形式进入执行链路。该数据结构也是软件与板卡执行层之间的关键接口。

（6）完成路径后处理和执行链路基础建设。planner模块负责添加跳线段、拐角处理、参数稀疏化、路径排序预留和段序归一化。executor模块已经实现BoardExecutor、DataBuffer、TcpSocket、DataGenerator、Rtc6Executor等类。默认板卡链路采用16字节固定数据帧，每帧由8个小端uint16组成，字段顺序为B、A、Z、Y、X、OPCODE、arg7、arg8，能够表达Mark点、Jump点、Begin、End、频率设置和功率设置等基础指令。DataBuffer采用双缓冲和发送线程机制，TcpSocket负责TCP连接、重试和发送。RTC-6执行器也已建立框架，可配置卡号、编码系数、扫描速度和程序文件，等待后续硬件环境进一步联调。

（7）完善图形界面和人机交互流程。当前主窗口已接入模型导入、Patch聚类与选择、参数化、SVG图案导入、路径生成、路径预览、模拟加工、开始加工、暂停、急停和通信配置等入口。ParameterPanel支持功率、频率、速度、填充间距、填充角度、填充策略等加工参数设置；PathPreview支持路径表格化检查；ModelView与UVView支持3D/UV联动高亮。与开题阶段相比，软件已经从算法概念推进到可运行、可预览、可联调的CAM原型。

（8）围绕曲面能量均匀性建立后续模型入口。开题报告指出，复杂曲面由于曲率变化和入射角偏差，相同激光功率在不同区域会产生不同能量密度，造成过烧或欠加工。当前process模块已经定义IProcessModel接口和CurvatureModel实现，代码中保留功率、速度范围设定以及按曲率分配参数的接口。由于现阶段缺少完整实验标定，CurvatureModel中的曲率计算仍为简化占位，未直接作用于真实加工。该处理符合工程安全原则：先保证路径和数据帧准确，再通过离线仿真和样件实验验证能量模型。

（9）完成多份阶段文档和协议梳理。项目已形成开发文档、用户手册、LaserJob数据格式说明、控制卡数据帧总结、软件架构说明和曲面变参数加工数学模型等资料。文档明确了从模型到路径再到数据帧下发的流程，也记录了默认板卡帧格式、三轴/五轴区别、频率/功率帧模板和参考C#逻辑。该部分成果有助于后续论文撰写、软件维护和设备联调复现。

总体来看，中期阶段已经完成了课题从理论路线到软件系统原型的主要转换：复杂曲面加工区域可以被识别和参数化，二维SVG纹理可以在UV域内生成路径并映射回曲面，统一任务模型可以保存和预览路径，默认板卡和RTC-6链路具备继续联调的基础。尚未完成的重点集中在曲率与能量模型的实验标定、RTC-6真实硬件验证、大规模模型性能优化和自动化测试覆盖。

2.2已发表阶段性成果情况

截至中期报告撰写时，课题尚未形成正式发表论文。当前阶段性成果主要体现为软件原型、工程代码、接口规范、数据帧协议文档和后续可凝练的专利/软件著作权素材。已完成的NBCAM软件原型与课题内容直接相关，覆盖复杂曲面参数化、纹理映射、路径规划、加工预览、默认控制卡数据下发和RTC-6接口预留等内容，可作为后续《面向三维振镜激光标刻的曲面展开及纹理映射算法软件》类软著或专利的基础。下一阶段将在算法稳定、实验数据充分后，围绕纹理映射变参数加工方法、复杂曲面激光标刻路径生成软件和加工一致性实验结果整理论文与知识产权材料。

3下一阶段的计划和措施

3.1算法模型与软件系统完善计划

下一阶段首先完善曲面几何特征提取与参数化评价。现有系统已经能够完成Patch级参数化，但仍需要建立参数化畸变、面积保持、角度保持和边界连续性的量化指标。计划对LSCM、ARAP、Authalic等算法在典型曲面上的展开结果进行对比，统计UV域长度畸变、面积畸变、路径越界率和映射回三维后的轨迹误差，筛选适合复杂曲面激光标刻的参数化策略。对于曲率较大或边界复杂的模型，将进一步完善Patch分区和局部纹理贴附流程，减少过度分层对加工效率的影响。

其次完善曲面纹理参数与激光参数之间的映射模型。计划基于光斑直径、重复频率、扫描速度、填充间距和搭接率建立单位面积能量模型，并引入曲率、局部法向和入射角对有效能量密度的影响。软件层面将继续利用LaserJob的点级和段级参数覆盖机制，把局部速度、功率、频率等参数作为纹理属性或路径属性保存。模型接入前先进行离线验证，输出曲率、速度、功率、搭接率和能量密度CSV，对比固定参数、变速度、变功率、变速度加变功率四类方案，确认模型不会破坏路径连续性和板卡数据帧时序。

再次提高路径规划和硬件下发的可靠性。当前默认板卡采用固定16字节数据帧和双缓冲发送线程，后续需要继续验证Begin、Jump、Mark、Delay、End、频率帧和功率帧在真实加工中的执行顺序，确保振镜严格按照生成的数据帧运动。计划补充帧日志对照工具，对每次加工输出段ID、点序号、坐标编码、激光状态、频率和功率命令，形成可回放的调试记录；同时完善发送队列状态、TCP反馈、超时重试和急停流程，避免因缓冲区未排空、网络阻塞或段级反馈策略不一致导致加工轨迹异常。

最后完善软件工程质量。计划为core/job、core/mapping、core/planner和core/executor增加单元测试和样例回归测试，重点覆盖LaserJob序列化、UV到XYZ映射、路径段连续性、参数优先级、数据帧长度和坐标编码边界。对于Qt界面，继续优化路径预览性能、3D/UV联动显示和大规模路径高亮逻辑；对于文档，维护开发文档、用户手册、数据帧说明和实验记录，使论文中的软件流程与实际代码保持一致。

3.2实验验证、论文撰写与成果凝练计划

实验验证方面，将围绕开题报告中的5+3轴激光扫描刻蚀平台开展分阶段验证。第一阶段选择平面和简单曲面样件，验证SVG纹理路径生成、UV映射、数据帧下发和激光开关时序是否一致；第二阶段选择球面、柱面或局部自由曲面样件，验证Patch参数化和局部纹理贴附在曲面上的几何精度；第三阶段引入曲率和入射角相关的变参数模型，对比固定参数与自适应参数加工后的线宽、深度、粗糙度和图案一致性。表征手段计划结合显微镜、激光共聚焦和轮廓仪等设备，形成定量实验数据。

论文撰写方面，将按照《问题提出、纹理映射方法、软件系统实现、实验验证和结果分析》的结构推进。绪论部分总结复杂曲面激光微加工、三维振镜加工、纹理映射和参数化算法的国内外研究现状；方法部分重点阐述Patch局部参数化、SVG纹理到UV路径生成、UV到三维曲面映射、LaserJob任务模型和局部工艺参数映射；系统实现部分结合当前代码说明Qt界面、核心算法库和执行器通信层；实验部分展示路径精度、能量均匀性和实际加工效果对比。

成果凝练方面，计划在软件功能稳定后申请软件著作权，并围绕《复杂曲面激光标刻纹理映射路径生成方法》或《面向三维振镜加工的曲面纹理参数与工艺参数联合映射方法》整理专利交底材料。若实验结果能够证明自适应参数模型对加工一致性有明显提升，将进一步撰写学术论文。预计后续时间安排为：2026年5月至2026年9月完善算法和软件联调，2026年9月至2027年2月完成变参数模型与曲面加工实验，2027年2月至2027年6月整理数据、凝练成果并完成学位论文。

4、参考文献

[1] Edwin Catmull. A subdivision algorithm for computer display of curved surfaces[D]. University of Utah, 1974.

[2] Levy B, Petitjean S, Ray N, Maillot J. Least squares conformal maps for automatic texture atlas generation[J]. ACM Transactions on Graphics, 2002, 21(3): 362-371.

[3] Sheffer A, de Sturler E. Parameterization of faceted surfaces for meshing using angle based flattening[J]. Engineering with Computers, 2001, 17(3): 326-337.

[4] Liu L, Zhang L, Xu Y, Gotsman C, Gortler S J. A local/global approach to mesh parameterization[J]. Computer Graphics Forum, 2008, 27(5): 1495-1504.

[5] Sorkine O, Alexa M. As-rigid-as-possible surface modeling[C]. Symposium on Geometry Processing, 2007: 109-116.

[6] 中国机械工程学会. 激光加工技术及应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 相关章节.

[7] NBCAM项目源码: apps/laser_cam_qt, core/job, core/mesh, core/param, core/pattern, core/mapping, core/planner, core/executor, 2026.

[8] NBCAM项目文档: reference/NBCAM_开发文档.md, docs/data_format_laser_job.md, docs/控制卡数据帧总结_三轴五轴.md, 2026.

| 研究生签字 | 指导教师签字 | 院(系、所)领导签字 |
| --- | --- | --- |

年     月     日